С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение ................................................ 3

Основные методы озвучивания ............................. 4

Звуковые возможности семейства IBM PC ................... 5

Обзор звуковых карт ..................................... 5

Covox .................................................. 5

Adlib .................................................. 6

Sound Blaster Pro ...................................... 7

Sound Blaster 16 ....................................... 8

Pro Audio Spectrim ..................................... 8

Gravis UltraSound ...................................... 8

Roland ................................................. 9

Другие карты ...........................................10

Сводная таблица ........................................11

ТТХ звуковых плат : основные понятия ....................12

Какую плату выбрать ? ...................................13

Список использованной литературы ........................14

ВВЕДЕНИЕ

Взаимодействие человека с ЭВМ должно быть прежде всего  взаим-

ным ( на то оно и общение ). Взаимность, в свою очередь,  предус-

матривает возможность общения как человека с ЭВМ, так и ЭВМ с че-

ловеком. Сама схема взаимодействия крайне проста :

┌────────┐                             ┌────────┐

│        │    ┌────────────────────┐   │   C    │

│   H    ├────┤   input devices    ├───>   O    │

│   U    │    └────────────────────┘   │   M    │

│   M    │                             │   P    │

│   A    │    ┌────────────────────┐   │   U    │

│   N    <────┤   output devices   ├───┤   T    │

│        │    └────────────────────┘   │   E    │

│        │                             │   R    │

└────────┘                             └────────┘

,где

input devices  - устройства, с помощью которых ЭВМ получает

информацию от человека

output devices - устройства, с помощью которых ЭВМ передает

информацию человеку

Обычно, при традиционном подходе  input  devices  =  keborad  &

mouse, а output devices = monitor & printer. В ряде случаев  воз-

можно добавление других устройств, таких как сканеры,  дигитайзе-

ры, плоттеры, графические планшеты, но при всем своем  разнообра-

зии до последнего времени все output devices были  спроектированы

для использования в качестве  информационного  канала  зрительную

систему человека. Другим чувствам отводилась в лучшем случае роль

сигнализаторов ( принтер пищал, когда кончалась  бумага,  а  блок

питания неприятно пах, когда горел ;-). Конечно, более 90% инфор-

мации из окружающей среды человек получает из зрительного канала,

но он не должен получать информацию _только_ этим путем. Глухоне-

мой человек - это инвалид, глухонемая ЭВМ - неполноценный компью-

тер. Неоспоримый факт,  что  визуальная  информация,  дополненная

звуковой гораздо эффективнее  простого  зрительного  воздействия.

Попробуйте, заткнув уши, пообщаться с кем-нибудь хотя бы минуту -

сомневаюсь, что вы получите большое удовольствие, равно как и ваш

собеседник. Однако пока многие ортодоксально настроенные програм-

мисты/проектировщики до сих пор не хотят признавать,  что  звуко-

вое воздействие может играть роль не только сигнализатора, но ин-

формационного канала, и соответственно от неумения и/или  нежела-

ния не используют в своих проектах возможность не-визуального об-

щения человека с ЭВМ, но даже они никогда  не  смотрят  телевизор

без звука ;-). В настоящее время любой крупный проект,  не  осно-

щенный средствами multimedia ( в дальнейшем под словом  "средства

multimedia" мы будем прежде всего понимать совокупность  аппарат-

но/программных средств, дополняющие традиционно визуальные спосо-

бы взаимодействия человека с ЭВМ ) обречен на провал.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЗВУЧИВАНИЯ

Есть много способов заставить компьютер заговорить или заиграть.

1. Цифроаналоговое преобразование (  Digital  to  Analogue  (D/A)

conversion ). Любой звук ( музыка или речь) содержаться в  па-

мяти компьютера в цифровом виде ( в виде самплов  )  и  с  по-

мощью DAC трансформируются в аналоговый  сигнал,  который  по-

дается на усиливающую аппаратуру, а затем на наушники,  колон-

ки, etc.

2. Синтез. Компьютер посылает в звуковую карту нотную информацию,

а карта преобразует ее в аналоговый сигнал ( музыку ).  Сущес-

твует два способа синтеза :

а) Frequency Modulation (FM) synthesis , при котором звук вос-

производит специальный синтезатор, который оперирует  мате-

матическим представлением звуковой волны ( частота,  ампли-

туда, etc ) и из совокупности  таких  искусственных  звуков

создается  практически    любое    необходимое    звучание.

Большинство систем, оснащенных FM-синтезом показывают очень

неплохие результаты на проигрывании "компьютерной"  музыки,

но попытка  симулировать  звучание  живых  инструментов  не

очень хорошо удается. Ущербность FM-синтеза состоит в  том,

что с его помощью очень сложно ( я бы  сказал,  практически

невозможно ) создать действительно  реалистическую  инстру-

ментальную музыку, с большим наличием высоких тоном  (флей-

та, гитара, etc). Первой звуковой картой, которая стала ис-

пользовать эту технологию, был легендарный  Adlib,  который

для  этой  целей  использовал  чип  из  синтеза  Yamaha   -

YM3812FM. Большинство Adlib-совместимых карт (SoundBlaster,

Pro Audio Spectrum) также используют эту технологию, только

на других более  современных  типах  микросхем,  таких  как

Yamaha YMF262 (OPL-3) FM.

б) синтез по таблице волн ( Wavetable synthesis  ),  при  этом

методе синтеза заданный звук "набирается" не из синусов ма-

тематических волн, а из набора реально  озвученных  инстру-

ментов - самплов. Самплы сохраняются в RAM или  ROM  звуко-

вой карты. Специальный звуковой процессор выполняет  опера-

ции над самлами ( с помощью различного рода  математических

преобразования изменяется высота звука, тембр, звук  допол-

няется спецэффектами ). Так как самплы - оцифровки реальных

инструментов, они делают звук крайне реалистичным.  До  не-

давнего времени подобная техника  использовалась  только  в

hi-end инструментах, но она становится все  более  популяр-

ной теперь. Пример  популярной  карты,  использующей  WS  -

Gravis Ultra Sound ( GUS ).

3. MIDI. Компьютер посылает на MIDI-интерфейс  специальные  коды,

каждый из которых обозначает действие, которое  должен  произ-

вести MIDI-устройство ( обычно это синтезатор ) (General) MIDI

- это основной стандарт большинства  звуковых  плат.  Звуковая

плата, самостоятельно интерпретирует, посылаемые коды и приво-

дит им в соответствие звуковые самлы ( или патчи ),  хранящие-

ся в памяти карты. Количество этих патчей в стандарте GM  рав-

но 128. На PC - совместимых компьютерах исторически  сложились

два MIDI-интерфейса : UART MIDI и MPU-401. Первый рализован  в

SoundBlaster's картах, второй использовался в  ранних  моделях

Roland.

ЗВУКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙСТВА IBM PC

PC

Уже на самых первых моделях IBM PC имелся встроенный  динамик,

который однако не был предназначен  для  точного  воспроизведения

звука: он не обеспечивал воспроизведения  всех  частот  слышимого

диапазона и не имел средств управления громкостью звучания. И хо-

тя PC speaker сохранился на всех клонах IBM до  сего  дня  -  это

скорее дань традиции, чем жизненная  необходимость,  ибо  динамик

никогда не играл сколь-нибудь серьезной роли в общении человека с

ЭВМ.

PCjr

Однако, уже в модели PCjr появился специальный звуковой генера-

тор TI SN76496A, который можно считать предвестником  современных

звуковых процессоров. Выход этого звукового генератора, мог  быть

подключен к стерео-усилителю, а сам он имел 4 голоса ( не  совсем

корректное высказывание - на самом деле микросхема TI имела четы-

ре независимых звуковых генератора, но с точки зрения программис-

та это была одна микросхема, имеющая четыре независимых канала ).

Все четыре голоса имели независимое управление громкостью и  час-

тотой звучания. Однако из-за маркетинговых ошибок модель PCjr так

и не получила широкого распространения, была об'явлена неперспек-

тивной, снята с производства и поддержка ее  была  прекращена.  С

этого момента фирма IBM больше не оснащала свои компьютеры звуко-

выми средствами собственной разработки. И с этого  момента  место

на рынке прочно заняли звуковые платы.

ОБЗОР ЗВУКОВЫХ КАРТ

1. Covox

Своеобразный "внебрачный сын" PC и  желания  человека  услышать

приличный звук с минимумом финансовых затрат.  Covox  не  даром

называют "SoundBlaster для бедных" ибо стоимость его  на  поря-

док ниже самой дешевой  звуковой  карты.  Суть  Covox'a  крайне

проста - на любой  стандартной  IBM-совместимой  машине  обяза-

тельно присутствует _параллельный_ порт ( обычно он использует-

ся под принтер ). На этот порт можно посылать 8-ми битовые  ко-

ды, которые после простого смешивания на выходе  дадут  вполне

удовлетворительное mono звучание.

Одна из многочисленных схем covox'a представлена ниже :

Resistor naminals :

75 is normally 7,5 KOm

15 is normally  15 KOm

18           2  3  4  5  6  7  8  9

│           │  │  │  │  │  │  │  │

│           █1 █1 █1 █1 █1 █1 █1 █1

│           █5 █5 █5 █5 █5 █5 █5 █5

│     15    │  │  │  │  │  │  │  │

├────█████──┴─┐├─┐├─┐├─┐├─┐├─┐├─┐├─────┐

│             ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││     │

│             │█7│█7│█7│█7│█7│█7│█7    │

│             │█5│█5│█5│█5│█5│█5│█5    │

│             └┘ └┘ └┘ └┘ └┘ └┘ └┘     │

│                                      │

│                                      │

Ground                                Analog Out

К сожалению из-за того, что основные производители  программно-

го обеспечения игнорировали это простое  и  остроумное  устрой-

ство ( сговор с производителями звуковых  карт  ),  то  никакой

программной поддержки covox так и не получил. Однако,  не  сос-

тавляет труда самостоятельно написать драйвер для covox'a и за-

менить им драйвер любой 8-ми битовой  звуковой  карты,  которая

используется в DAC-режиме, или немного изменить код  программы,

перенаправив 8-ми битовую оцифровку, скажем в 61-ый порт ППИ.

2. Adlib

Сейчас уже полулегендарная Adlib Sound Card в свое время произ-

вела революцию в мире PC и стала  основой  всего  многочисленного

семейства FM-карт. Конструктивно Adlib устроен очень  просто,  он

состоит  из  Oscillator'a,  Envelope    Generator'a    и    Level

Controller'a, соединенных  последовательно  (  последовательность

этих устройств носить также  название "operator" ).

┌──────────┐  ┌──────────────────┐  ┌────────────────┐

│Oscillator├─>│Envelope Generator├─>│Level Controller├─> OUTPUT

└──────────┘  └──────────────────┘  └────────────────┘

Oscillator - генерировал  звуковую  волну  определенной  частоты,

Envelope Generator - "извращал" волну ( мог например сдвинуть фа-

зу, etc ), этакий предок звукового процессора, а Level Controller

- регулировал уровень выходного сигнала.

Adlib Music Syntezator Card ( ALMSC ) содержал 18 таких  операто-

ров. Сами же операторы работали парами и следовательно  существо-

вало 2 вида соединения операторов : последовательное  или  парал-

лельное.  В  "классическом"  FM-синтезе  применяется   последова-

тельное соединение операторов :

┌─────────────┐  ┌─────────────┐

│  Operator   │  │  Operator   │

│     A       ├─>│     B       ├─> SPEAKER

└─────────────┘  └─────────────┘

здесь

Operator A - ведущий ( Modulator )

Operator B - ведомый ( Carrier )

Оператор B генерирует несущую частоту, которая  изменяется  сог-

ласно волне, генерируемой оператором A.  Не  смешивается  с  этой

волной, а именно управляется ей ! Тут уместна некоторая  аналогия

с транзисторным ключем, в котором напряжение одном из входов

(оператор A) управляет протекающим через него током (оператор B).

Существует также параллельный метод соединения операторов :

┌─────────────┐

│  Operator   │

│     1.      ├──┐

└─────────────┘  │

├─> SPEAKER

┌─────────────┐  │

│  Operator   │  │

│     2.      ├──┘

└─────────────┘

Этот метод хорошо подходит для  генерирования  "органоподобных"

звуков, то есть небольшого количества продолжительных звуков, ко-

торые являются простой суперпозицией ограниченного числа  матема-

тически правильных волн.

Исходя из вышесказанного и помня о том, что  Adlib  содержал  18

операторов, можно  сделать  вывод,  что  количество  одновременно

проигрываемых звуков не могло быть больше 9. Однако  разработчики

Adlib'a учли, что некоторые музыкальные  инструменты  (  например

разного ударные, перкуссии ) вполне могут быть  имитированны  од-

ним оператором, и предусмотрели работу карты в двух основных  ре-

жимах :

1. Стандартный:

Все операторы разбиваются на пары и  одновременно  может  быть

воспроизведено 9 мелодий ( голосов ).

2. Режим перкуссии ( percussion mode ) :

В этом режиме расклад такой :

- 6 melodic instruments (12 operators)

- 1 Bass Drum (2 operators)

- 1 Snare Drum (1 operator)

- 1 Tom-Tom (1 operator)

- 1 Cymbal (1 operator)

- 1 Hi-Hat (1 operator)

таким образом  количество  одновременно  проигрывемых  мелодий

может достигает одинадцати; может, потому что Adlib Inc.  предус-

мотрела всего девять (!) регистров для каждой мелодии, таким  об-

разом потенциальная возможность получить 11 мелодий  осталась  не

реализованной.

NB: не надо понимать слово "мелодия" буквально, в данном  контек-

сте это просто звук определенной частоты.

3. The SoundBlaster Pro (SB-pro)

The Creative Labs' SoundBlaster (SB) была первой  Adlib-совмести-

мой звуковой картой, которая могла записывать и играть 8-ми бито-

вые самплы, поддерживала FM-синтез  с  помощь  микросхемы  Yamaha

YM3812. Оригинальная mono-модель SB  была  оснащена  одной  такой

микросхемой, а более новая стерео-модель - двумя. Наиболее продви-

нутая модель из этого семейства SB-pro. 2.0, эта  карта  содержит

наиболее современную микросхему FM-синтеза ( стандарт OPL-3 ).

SB-pro способен производить оцифровку/проигрывание реального зву-

ка с частотой до 44.1 Hz ( частота CD-проигрывателей )  в  стерео

режиме. Также с помощь внешних драйверов эта  карта  поддерживает

General MIDI интерфейс. Содержит встренный 2-х ватный  предусили-

тель и контроллер CDD ( обычно Matsushita ).

Поддерживаемые входные устройства :

- Microphone,

- external line in.

Поддерживаемые выходные устройства :

- Audio,

- line out,

- SB compatible MIDI,

- SB CD-ROM interface.

SB-pro была полностью совместима с Adlib-картой,  что  обеспечила

ей потрясающей успех на рынке недорогих домашних звуковых  систем

( прежде всего это касалось игр). И хотя профессионалы были недо-

вольны неестественным "металлическим" звуком, да и симуляция MIDI

оставляла желать лучшего, но эта карта пришлась по  вкусу  много-

численным поклонникам  компьютерных  игр,  которые  стимулировали

разработчиков вставлять в свои игры  поддержку  SundBlaster-карт,

чем окончательно закрепили лидерство Creative Labs  на  рынке.  И

теперь любая программа, которая претендует на то,  что  бы  изда-

вать звук на чем-то отличным от PC-speaker просто обязана поддер-

живать, ставшим de-facto стандартом SB. В  противном  случае  она

рискуeт быть просто не замеченной.

4. SoundBlaster 16

SoundBlaster 16 (SB 16) это улучшенная версия SB-pro,котoрая спо-

собна записывать и воспроизводить 16-и битовый стерео-звук. И ко-

нечно SB16 полностью совместима с  Adkib  &  SB.  SB-16  способна

проигрывать 8-и и 16-и битовые стерео самплы на частоте  до  44.1

KHz с динамической фильтрацией звука ( эта карта позволяет в про-

цессе проигрывания подавить нежелательный диапазон частот ). SB16

также может быть оснащен специальной микросхемой ASP  (  Advanced

(Digital) Signal Processor), который может  осуществляю  компрес-

сию/ декомпрессию звука "на лету", разгружая тем  самым  CPU  для

выполнения других задач. Подобно SB-pro SB-16 осуществляет FM-син-

тез с помощью микросхемы Yamaha YMF262  (OPL-3).  Также  возможно

дополнительно  установить  специальную   плату    расширения    -

WaveBlaster, который обеспечивает более качественное  звучание  в

режиме General MIDI.

5. Pro Audio Spectrum Plus and Pro Audio Spectrum 16

The Media Vision's Pro  Audio  Spectrum  Plus  и  -16  (PAS+  and

PAS-16), это одна из многих попыток пополнить семейство SB-подоб-

ных карт. Обе карты почти идентичны, исключая то, что PAS-16 под-

держивает 16-и битовый самплинг. Обе карты способны доводить час-

тоту проигрывания до 44.1 KHz, динамически  фильтровать  звуковой

поток. Подобно SB-pro и SB-16, PAS осуществляет  FM-синтез  через

микросхему Yamaha YMF262 (OPL-3)

Поддерживаемые входные устройства :

- Microphone,

- external line in.

- PC speaker ( wow ! ).

Поддерживаемые выходные устройства :

- Audio line out (headphones, amplifier),

- SCSI (not just for CD-ROM, but also for tape-streamers,

optical drives, etc),

- general MIDI (requires optional MIDI Mate),

- joystick.

Несмотря на то, что Media Vision утверждает, что ее изделия  пол-

ностью совместимы со стандартом SB, однако это не  совсем  так  и

многие люди получали неприятные неожиданности от этой карты, ког-

да пытались использовать ее как SB. Однако, это  некоторым  обра-

зом компенсируется великолепным стерео-звучанием и  очень  низким

уровнем шумов.

6. The Gravis UltraSound

The Advanced Gravis' Gravis UltraSound (GUS) это несомненный  ли-

дер в области WS-синтеза. Стандартный GUS имеет  "на  борту"  256

или 512 килобайт памяти для хранения самплов ( называемых так  же

патчами ), с помощью проигрывания которых GUS  и  генерирует  все

звуковые эффекты и музыку. GUS может работать на частоте  сампли-

рования до 44.1 KHz и может осуществлять 16-и битовое стерео-зву-

чание. С запись несколько сложнее - первоначально стандартные мо-

дели GUS осуществляли только 8-и битовую запись звука,  но  новые

модели (GUS MAX) способны осуществлять и 16-и битовую  запись.  В

целом звук, воспроизводимый GUS'ем  является  более  реалистичным

(из-за использования WS-синтеза, вместо FM), ну и разумеется  GUS

обеспечивает великолепную поддержку General MIDI из-за того,  что

ему нет необходимости "конструировать" все разнообразие звуков из

набора синусообразных волн, - в его распоряжении  находится  спе-

циальная библиотека размером около 6M, инструменты из которой  он

может загружать в процессе воспроизведения.

Поддерживаемые входные устройства :

- Microphone,

- Audio Line In.

Поддерживаемые выходные устройства :

- Audio Line Out,

- Amplified Audio Out,

- speed compensating joystick (up to 50 Mhz),

- general MIDI (requires optional MIDI adapter),

- SCSI CD-ROM (requires optional SCSI interface card).

GUS не является SB-совместимой картой и не поддерживает стандар-

та SB или Adlib. Некоторая совместимось, однако может  быть  дос-

тигнута путем программной эмуляции с помощью специальных  драйве-

ров SBOS (Sound Board Operating System),  поставляемых  вместе  с

GUS'ем. Однако на практике, удовлетворительная работа SBOS  явле-

ние скорее случайное, чем закономерное. Кроме  того  SBOS  значи-

тельно замедляет работу процессора, что делает практически непри-

годным GUS для работы multimedia приложения, написанных  исключи-

тельно для SB. Все же исключительные звуковые качества GUS'я зас-

тавили производителей программного обеспечения включать  драйверы

для этой карты в свои изделия. И хотя поддержка стандарта GUS еще

не стало таким-же обычным делом, как и поддержа стандарта SB,  но

не вызывает никакого сомнения, что второй по значимости после  SB

является карта GUS.

Проблемы продвижения GUS на современный игровой рынок  затрудне-

но тем, что в настоящее время 45% игр пишется на Miles Design AIL

2.0 - 3.15, 50% на HMI SOS 3.0  -  4.0,  остальные  5%  на  само-

пальных звуковых библиотеках. Как следует поддерживать GUS научи-

лась только AIL 3.15 и то только почти. До этого (AIL  3.0-,  HMI

4.0-) перед загрузкой игры запускалась  LOADPATS.EXE  или  что-то

подобное (MEGAEM...), которая грузит все  (!!!)  тембры,  которые

использует данная игра ( а всего в стандартной 512-и  килобайтной

памяти GUS'я помещается 30-50 тембров ), в AIL 3.15 чуть-чуть гу-

маннее - тембры грузятся по мере надобности (почти) но  не  выгру-

жаются(!!), таким образом ситуция сводится  к  предыдущей.  Я  уж

молчу что оригинальные  тембры  используют  редкие  единицы  фирм

производителей и очень хорошо понимаю  остальных  -  ради  одного

GUS'а покупать тембры и "перетягивать" музыку нет смысла. Hе  го-

воря уже о проблемах производителей с созданием музыки под  стан-

дартные тембры и придумывании, как бы их запихнуть в 512/256K.

7. The Roland LAPC-1 and SCC-1

The Roland LAPC-1 это полупрофессиональная звуковая карта,  бази-

рующаяся на Roland MT-32Module. LAPC тождественнен MIDI-интерфей-

су на PC-картах. Он содержит 128 инструментов. LAPC-1  использует

комбинированный способ построения звучания  ноты  :  каждая  нота

состоит из 4 "partials", каждый из которых может быть самплом или

простой звуковой  волной.  Общее  число  partials'ов  ограниченно

32'я, следовательно одновременно может играть всего 8  инструмен-

тов,также присутствует 9-ый канал для перкуссии. Помимо 128-и ин-

струментов LAOC-1 содержит 30 перкуссионных звуков и 33  звуковых

эффекта. The SCC-1 это дальнейшее развитие LAPC-1. Подобно LAPC-1

он содержит MPU-MIDI интерфейс, но в в свою очередь является пол-

ноценным WS-синтез картой. Он содержит 317 самплов  (  патчей  ),

зашитых во внутреннюю память  ROM.  Патч  может  состоять  из  24

partials'ов, но большинство патчей состоят из одного  partials'a.

Одновременно может быть проигранно 15 инструментов и одна перкус-

сия. Хотя возможность изменения внутренних  самплов  отсутствует,

это в какой-то мере компенсируется наличием двух звуковых  эффек-

тов : hall и echo. Одним из самых серьезных недостатков карт  се-

мейства Roland является то,  что  ни  одна  из  них  не  оснащена

DAC/ADC, и не содержит контроллера CD-ROM, что  делает  невозмож-

ным ее применение в системах multimedia, удовлетворяющих стандар-

ту MPC.

Качество звучания LAPC-1 очень высоко. Некоторые патчи (  подоб-

но пианино или свирели ) превосходят по качеству аналогичные  ин-

струменты GUS'я. Качество воспроизводимых звуковых эффектов  так-

же очень высоко. Качество звука SCC-1 можно признать  просто  вы-

дающимся. Что заставляет признать карты Roland одними  из  лучших

для создания профессиональной инструментальной музыки, однако они

полностью непригодны для эксплуатации их в  системах  multimedia.

Кроме того карты Roland не обладают  совместимостью  ни  с  одним

современным звуковым стандартом.

8. Другие карты

Adlib Gold 1000

Adlib и SB совместимая карта с SCSI и MIDI-интерфейсом.

Базируется на микросхеме Yamaha OPL-3 FM. 20 каналов.

Улучшенное качество звука по сравнению с оригинальным Adlib'ом.

12-и битовый самплинг и игра на частоте до 44.1 KHz.

Adlib Gold 2000

Подобно Adlib Gold 1000, но осуществляет 16-и битовый самплинг.

Thunderboard

Базируется на микросхеме Yamaha YMF3812 FM. 11 каналов.

8-ми битовое моно звучание на частоте до 22 KHz. Совместима  со

стандартом SB. Содержит MIDI-интерфейс.

ATI-Stereo F/X

Adlib и SB совместимая карта, базирующаяся на микросхеме

Yamaha YM3812FM. 11 каналов. 8-ми битовое  стерео  звучание  на

частоте до 44.1 KHz. Содержит MIDI-интерфейс.

Turtle Beach MultiSound

Базируется на микросхеме Motorola 56001 DSP. Содержит 384 16-ти

битовых самплов. 15 каналов.  Спецэффекты.  Стерео  звучание  на

частоте до 44.1 KHz. Не совместима ни с каким другим стандартом.

AudioBahn 16 from Genoa Systems

Базируется на микросхеме Arial from Sierra semiconductor.

Adlib и SB совместимая карта c SCSI и MIDI-интерфейсом.  Содер-

жит 1M самплов в ROM. 32 канала. 16-ти битовое стерео  звучание

на частоте до 44.1 KHz.

Сводная таблица

Дав выше обзор нескольких звуковых плат, каждая из которых от-

ражает свое направление в развитии индустрии  multimedia,  и  яв-

ляется в какой-то мере концептуальной, мы теперь  приведем  свод-

ную таблицу из "обычных" звуковых устройств, каждому  из  которых

дадим только краткую характеристику.

┌──────────────────────────┬──────────────────┬────┬────┬───────┐

│ SoundCard                │Compatible        │Bits│ KHz│ Mode  │

├──────────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼───────┤

│ Adlib                    │Adlib SoundCard   │  6 │ 44 │ Mono  │

│ ATI Stereo FX            │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ AudioTrix Pro            │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Beethoven ADSP-16        │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Cardinal Pro-16          │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Compaq Business Audio    │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Covox/DAC8               │Covox/DAC8        │  8 │ 44 │ Mono  │

│ Diamond Sonic Sound LX   │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Echo Personal Sound Sys  │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Ensonic SoundScape S-2000│Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Escom Mozart 16          │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Genius Sound Maker 12E   │Sound Blaster     │  8 │ 22 │ Mono  │

│ Genius Sound Maker 16E   │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Grand Sound 16 Pro       │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Gravis Daughterboard Card│Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Gravis MAX               │Gravis UltraSound │ 16 │ 44 │ Stereo│

│ Gravis UltraSound        │Gravis UltraSound │ 16 │ 44 │ Stereo│

│ LaserWave Nucleus 16     │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ LaserWave Supra 16       │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ LogiTech Soundman 16     │Pro Audio Spectrum│ 16 │ 44 │ Stereo│

│ LogiTech Soundman Games  │SoundBlaster Pro  │  8 │ 44 │ Stereo│

│ Maestro 32               │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Master Boomer            │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ Media Concept 2.0        │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ MiroSound PCM1 Pro       │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Mozart 128               │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Mozart Sound System      │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ OPTi MAD16               │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Orchid SoundWave 32      │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Paradise 16-DSP          │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ PC Internal Speaker      │PC Speaker        │  6 │ 44 │ Mono  │

│ Premium/Pro 3D           │SoundBlaster Pro  │  8 │ 22 │ Stereo│

│ Pro Audio Spectrum 16    │Pro Audio Spectrum│ 16 │ 44 │ Stereo│

│ Sound Blaster 16/16ASP   │SoundBlaster 16   │ 16 │ 44 │ Stereo│

│ Sound Blaster 1.x        │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ Sound Blaster 2.x        │SoundBlaster      │  8 │ 44 │ Mono  │

│ Sound Blaster AWE32      │Sound Blaster16   │ 16 │ 44 │ Stereo│

│ Sound Blaster Pro        │SoundBlaster      │  8 │ 44 │ Stereo│

│ Sound Booster            │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ Sound Expert Delux 16    │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Expert Delux ][    │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ Sound Expert DeluxWave32 │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Forte 16SB-MCD     │SoundBlaster16    │ 16 │ 44 │ Stereo│

│ Sound Galaxy BX ][ Extra │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ Sound Galaxy Nova 16 Ext │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Galaxy NX Pro 16   │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Galaxy NX Pro 16   │SoundBlaster Pro  │  8 │ 22 │ Stereo│

│ Sound Galaxy NX Pro      │SoundBlaster Pro  │  8 │ 22 │ Stereo│

│ Sound Galaxy WaveRider32+│Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Plus ES688         │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Station 16         │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Station Classic    │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Sound Vision 16AISP      │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Stereo-on-1              │Stereo-on-1       │  8 │ 44 │ Stereo│

│ SuperWave 32             │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ ThunderBoard             │SoundBlaster      │  8 │ 22 │ Mono  │

│ Turtle Baech Tropez      │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ Windows Sound Syste      │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

│ WISE 16N+                │Win Sound System  │ 16 │ 48 │ Stereo│

└──────────────────────────┴──────────────────┴────┴────┴───────┘

ТХХ ЗВУКОВЫХ ПЛАТ : ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Перед тем как перейти к следующему  разделу,  который  затраги-

вает практические вопросы приобретения звуковой платы,  необходи-

мо оговорить ряд терминов :

Частотная характеристика (  FrequencyResponse )

Показывает насколько хорошо звуковая система воспроизводит  звук

во всем частотном диапазоне. Идеальное устройство должно одинако-

во передавать все частоты от 20 до 20000 Гц. И хотя  на  практике

на частотах выше 18000 и ниже 100 может наблюдаться снижение  ха-

рактеристики на величину -2дБ из-за наличия фильтра  высоких/низ-

ких частот, однако считается что отклонение ниже -3дБ недопустимо.

Отношение сигнал/шум ( S/N Ratio )

Представляет собой отношение значений (  в  дБ  )  неискаженного

максимального сигнала платы к уровню шумов электроники, возникаю-

щих вы собственных электрических схемах платы.  Так  как  человек

воспринимает шум на разных частотах по-разному, была  разработана

стандартная сетка А-взвешивания, которая  учитывает  раздражающий

уровень шума. Это число обычно и имеется ввиду, когда  говорят  о

S/N Ratio. Чем это соотношение выше, тем звуковая система  качес-

твеннее. Снижение этого параметра  до  75  дБ  недопустимо.

Шумык вантования

Остаточные шумы, характерные  для  цифровых  устройств,  которые

возникают из-за неидеального преобразования сигнала  из  аналого-

вой в цифровую форму. Этот шум может быть измерен только  в  при-

сутствии сигнала и показывается как уровень  (  в  дБ  )  относи-

тельно максимально допустимого выходного сигнала. Чем меньше этот

уровень, тем качество звука выше.

Суммарные нелинейные  искажения

( total harmonic distortion + noise )

Отражает влияние искажений, вносимых аппаратурой усиления звука и

шумов, генерируемых самой платой. Он измеряется  в  процентах  от

уровня неискаженного выходного сигнала. Устройство с уровнем  по-

мех более 0.1% не может считаться качественным.

Разделение каналов

Просто число, показывающее до какой степени левый и правый кана-

лы остаются взаимно независимыми.  В  идеале  разделение  каналов

должно быть полным ( абсолютный стереоэффект ), однако на практи-

ке наблюдается проникновение сигналов из одного канала в  другой.

На качественном stereo-device разделение каналов не  должно  быть

меньше 50 дБ.

Динамический диапазон

Выраженная в дБ разность между max и min сигналом, которая  пла-

та может пропустить. Обычно динамический диапазон  измеряется  на

частоте 1Khz. В идеальной цифровой аудиосистеме динамический диа-

пазон должен быть близок к 98дБ.

Интермодуляционные искажения

Выраженное в процентах отношение амплитуд искажений и  тест-сиг-

нала. Всегда, когда сигнал две или более негармонические частоты,

будут возникать побочные искажения в  виде  паразитных  гармоник,

генерируемых усилителем. Чем ниже уровень  искажений  тем  лучше.

Качественные звуковые устройства имеют интермодуляционные искаже-

ния не выше 0.1%.

Потенциальное  усиление

Максимальный коэффициент усиления,  обеспечиваемый  предусилите-

лем звуковой платы. Желательно иметь высокое потенциальное усиле-

ние при низком входном напряжении. Низким считается напряжение в

0.2В, которое соответствует типичному выходному сигналу  бытового

магнитофона.

КАКУЮ ПЛАТУ ВЫБРАТЬ ?

Как можно было увидеть выше в данный момент на рынок  выброше-

но просто огромное число звуковых систем для персональных компью-

теров. Следовательно выбор звуковой платы становиться  делом  не-

легким, ведь каждая из них имеет свои достоинства и недостатки, и

не существует абсолютных фаворитов, как и абсолютных  аутсайдров.

И все же возьмем на себя смелость, в  заключение,  дать  несколько

советов тем, кто собрался оснастить  свой  компьютер  современной

звуковой системой.

1. В любом случае следует остановить свой выбор на 16-и  битовой

звуковой плате, которая поддерживает частоту  дискретизации  не

менее 44Khz. Это даст вам потенциальную  возможность  слушать

звук с качеством CD-диска.

2. Если вы  собираетесь  оснастить  свой  компьютер  накопителем

CD-ROM, то желательно что бы выбранная вами  звуковая  карта

уже несла на себе контроллер CD-ROM'a,  выбранной  вами  кон-

струкции.

3. Ну и наконец следует определиться для каких целей вам  необхо-

дима  звуковая  система,  насколько  высокие  требования   вы

пред'являете к звуковой карте и какой суммой денег вы  можете

пожертвовать. Все это заставляет разбить все множество звуко-

вых плат на несколько классов. Внутри каждого  класса  звуко-

вые системы обладают примерно одинаковым качеством, что значи-

тельно облегчает выбор.

Level 1 ( Ultra Quality )

К этому классу относятся звуковые системы экстра-класса, пригод-

ные для создания профессиональных произведений и для работы в лю-

бой области multimedia. Если вас кроме качества больше ничего  не

интересует, то это для вас.

Level 2 ( Hi-Fi Quality )

Карты, принадлежащие к этому классу,  великолепно  подходят  для

большинства видов работ с multimedia, игр, образовательных  прог-

рамм. Они обладают высоким качеством при приемлемой цене.

Level 3 ( Medium Quality )

Если ваш ребенок просит звуковую плату, что бы было  веселее  иг-

рать в D00M или Tie Fighter, и за  ним  не  наблюдается  талантов

юного музыкального дарования, то покупка платы этого класса  дос-

тавит уму просто массу удовольствия.

Сравнительные ТТХ звуковых плат разных классов

┌──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐

│ Параметр             │  Level 1   │  Level 2   │  Level 3   │

├──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

│ Частотная хар-ка, Гц │ 20 - 19000 │ 40 - 17000 │ 60 - 15000 │

│ THD + N,          %  │   0.05     │    0.1     │    0.2     │

│ S/N Ratio,        дБ │   -75дБ    │   -60      │    -50     │

│ Разделение каналов,дБ│   -65      │   -60      │    -50     │

│ Интермод. искажен. % │   0.01     │   0.03     │    0.1     │

│ Шумы квантования, дБ │   -70      │   -60      │    -50     │

└──────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Типичные представители разных классов

Level 1  ( ориентировочная цена $400 и выше )

- Turtle Beach MultiSound Montrey

- Turtle Beach Tropez

Level 2  ( ориентировочная цена около $200 )

- Advanced Gravis UltraSound Max

- Creative Labs SoundBlaster AWE32 Value Edition

- Creative Labs SoundBlaster AWE32

- Media Magic Telemetry-32

Level 3  ( ориентировочная цена $100 и ниже )

- Creative Labs SoundBlaster 16 Value Edition

- Media Vision Premium 3-D

- Media Vision Pro 3-D

- Orchid SoundWave 32+

Выбор за вами !

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. P.Norton "Programmer's guide to the IBM PC"

- Microsoft Press 1985

2. Толковый словарь по вычислительным системам / под редакцией

В.Иллингуорта и др. - М, Машиностроение, 1989

3. PC Magazine/Russian edition, 07.95

- SK Press, Moscow

4. Sound Card review by Jerry van Waardenberg

- comp.sys.ibm.pc.soundcard

(c) Copyright by (cs) BREDcorp. 1995                         v0.1

(c) Used text editor Word&Deed v7.15 by A.Gutnikov